[image: image1.png]Indirizzo IP Pubblico Statico

Porta Network

=

Router ADSL

Porta Subscriber

Gateway

Rete
Access
Point





[image: image3.png]TELECOM

ITALIA





Sales Business Nord Est
Via della Centralinista, 3

40138    BOLOGNA



Bologna, 31/10/2012
Spett.Le

Unione dei Comuni 
Centro Economico della Bassa Friulana (tra i Comuni di 

San Giorgio di Nogaro e

Torviscosa)
OGGETTO: Progetto per la fornitura di un sistema di distribuzione connettività internet in
                     modalità Wi-Fi
A seguito degli accordi intercorsi presentiamo la nostra proposta per quanto in oggetto.

Trasmettiamo in allegato la seguente documentazione di progetto:

· Relazione illustrativa;

· Progetto Preliminare Comune di SanGiorgio;

· Carta Corografica 1:5000 Comune di SanGiorgio;

· Scala 1 a 1000 con indicazioni AP loc area e GPS-SanGiorgio;


· Progetto Preliminare Comune di Torviscosa;
· Carta Corografica 1:5000 Comune di Torviscosa;
· Scala 1 a 1000 con indicazioni AP loc area e GPS-Torviscosa;
· Attestazione Asseverata di congruità dei costi.
Restando a Vostra completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito, inviamo cordiali saluti.










Telecom Italia Spa

Relazione Illustrativa

Descrizione della soluzione proposta

Scopo del presente progetto è la fornitura di un sistema per l’accesso alla connettività Internet mediante una soluzione Wireless. Nel caso specifico i Progetti Preliminari sono due in quanto il Comune di San Giorgio di Nogaro si farà carico, in forma associata, anche della soluzione di distribuzione Wireless del Comune di Torviscosa.

A fronte del Programma di infrastrutturazione in banda larga Ermes, la Regione FVG, ha realizzato un sistema unico e centralizzato per l’autenticazione degli utenti e l’accesso alla rete wi-fi regionale. Il Sistema da noi proposto è stato appositamente pensato per garantire l’autenticazione degli utenti mediante il Sistema Unico di Autenticazione Regionale. 
Telecom Italia S.p.A. intende avvalersi del partner tecnologico certificato Guglielmo S.p.A. che è il proprio fornitore a Listino Commerciale per la parte Wireless.

Guglielmo S.p.A. si farà carico delle seguenti attività:

. progettazione ed attestazione asseverata della congruità dei valori economici;

. fornitura;

. installazione.

Il sistema proposto è da considerarsi come un mezzo unico per l’erogazione del servizio, tuttavia dal punto di vista funzionale si possono individuare le parti elencate di seguito, che corrispondono a componenti Hardware e Software dedicate a specifiche funzioni:
1. Router/Gateway ;

2. Access Point Network.

A seguire sono descritti i due ambienti sopra elencati.

Router / Gateway

Il Router/Gateway è un apparato che, scambiando informazioni con il Sistema Unico di Autenticazione Regionale, permette la certificazione degli utenti. In generale è necessario installare un Gateway in ogni location, o comunque per ogni punto di accesso della linea xDSL o POP Ermes di prossimità quando attivato.

Si tratta di un apparato in grado di fornire principalmente i seguenti servizi:

· Home page redirection

· SMTP redirection

· Walled Garden

· Full Authorization Authentication and Accounting (AAA) support

· RADIUS Client

· DHCP server

· Proxy ARP e multiple subnet support

· Funzionalità opzionali legate alla location specifica che dovrà gestire.

L’architettura funzionale del sistema di accesso ad internet in modalità Wi-Fi è quello indicato in figura nella pagina seguente.
Access Point Network

Gli Access Point sono collegati al router/gateway e hanno come scopo quello di realizzare la copertura wireless nell’area un cui si desidera attivare il servizio. Nella presente applicazione sono stati considerati sia dispositivi indoor che outdoor a seconda delle esigenze.  Gli utenti, con i propri dispositivi abilitati alla ricezione del segnale Wi-Fi, per accedere ad internet dovranno posizionarsi nell’area di copertura realizzata dall’Hot-Spot. 

[image: image5.png]



Figura 1. Schema funzionale del sistema Wi-Fi per l’accesso ad internet.

Descrizione del Piano Finanaziario per il progetto

Di seguito la tabella riassuntiva degli oneri economici dei progetti in forma associata dei  Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, suddivisa nel dettaglio delle voci di costo:
	PIANO FINANZIARIO

	 
	Descrizione costi
	Importi (comprensivi di IVA)

	 
	a1
	Costi per acquisto apparati tecnologici operanti in connettività wi-fi
	 €.   6.730,63 

	 
	a2
	Costi per acquisto di software dedicati
	 €.   -   

	 
	a3
	Costi per configurazione/customizzazione degli apparati
	 €.   -   

	 
	a4
	Costi per installazione degli apparati
	 €.   3.194,40 

	A
	Totale costi per apparati e software
(somma a1+a2+a3+a4)
	 €   9.925,03

	 
	b1
	Costi per apprestamenti necessari alla posa degli apparati
	 €.   -

	 
	b2
	Costi relativi a opere edili necessarie alla posa degli apparati
	 €.   -   

	 
	b3
	Costi relativi alla segnalazione dell'ubicazione degli access point
	 €.   1.277,76   

	B
	Totale costi per apprestamenti
(somma b1+b2+b3)
	€.   1.277,76

	 
	c1
	Onorari di professionisti
	 €.   1.210,00 

	 
	c2
	Spese per studi di fattibilità
	 €.   -   

	 
	c3
	Lavori svolti dall'ente beneficiario
	 €.   -   

	 
	c4
	Costi per collaudo degli apparati
	 €.   -   

	 
	c5
	Altre spese generali collegate al progetto
	 €.   -   

	C
	Totale Spese generali
(somma c1+c2+c3+c4+c5)
	€.   1.210,00

	
	
	
	

	
	Costo totale del progetto (A + B + C)
	€  12.412,79


	
	Quota in carico al Comune di San Giorgio di Nogaro:
	€  9.773,17


	 
	Quota in carico al Comune di Torviscosa:
	€  2.639,62



[image: image4.wmf] 


[image: image2.png]



Pag. 1 di 4                                                                                                                                                                                                                         Cod. 12BU8617
Capitale Sociale:   € 10.693.628.019,25
      Codice Fiscale, Partita Iva e N° di
Casella Postale 3311


Sede Legale:         Piazza degli  Affari, 2  –  20123 Milano
      iscrizione al Registro delle Imprese
C.A.P. 30170 Mestre (Ve)


Sede secondaria  Direzione Generale: Corso d'Italia, 41  -  00198 Roma      di  Milano:     00488410010
Telefono: 041 533 6111 

               Casella PEC         telecomitalia@pec.telecomitalia.it                                     Iscrizione al Registro A.E.E.: IT08020000000799
PAGE  
Pag. 2 di 4                                                                                                                                                                                                                         Cod. 12BU8617
Capitale Sociale:
€ 10.673.793.335,70 
Codice Fiscale, Partita Iva e N° di
Casella Postale 3311


Sede Legale: 
Piazza degli  Affari, 2  –  20123 Milano
iscrizione al Registro delle Imprese
C.A.P. 30170 Mestre (Ve)


Direzione Generale: Corso d'Italia, 41  -  00198 Roma
di Milano:     00488410010
Telefono: 041 533 6111 

